TES 直流充電控制器 (智慧高功率版) V1 - 使用說明書

型號：TES SECC by Chris Huang V1.1
韌體版本：v2.3.0 | 檔案系統版本：v1.2.0

【極重要】安全警告與免責聲明

在開箱、安裝或使用本產品前，請您務必仔細閱讀並完全理解以下所有條款。您的任何使用行為，即構成您對本協議所有條款的完全接受與同意，並自願承擔所有相關風險與責任。

- 高壓危險：本產品涉及高壓直流電，不正確的安裝或操作可能導致觸電、火災或設備損壞。使用者必須具備合格的電子電工知識。

- 非安規認證：本產品為開源專案產品，未經 BSMI 等強制性安規認證，僅供個人實驗與研究使用，嚴禁作為商業成品轉售或在公共場合提供充電服務。

- 責任豁免：在法律允許的最大範圍內，對於因使用本產品而導致的任何直接或間接損害，作者 Chris Huang (a950523a) 不承擔任何形式的法律責任。

- 使用者必須具備 TES 通訊協議之專業知識：本產品透過深度解析 TES-0D-02-01 通訊協議以實現充電控制。使用者必須充分理解其交握流程、安全機制及潛在風險。不正確的設定或使用，可能導致車輛或充電設備損壞。

- 詳細內容請參閱隨附的 免責聲明 及 原理說明 檔案，請閱讀完畢再使用本套件。

- 本套件為開源專案，操作模式及功能可能會隨著韌體更新而不同，請在每次韌體更新前自行上Github專案的Release中查看更新說明

一、 套件開箱與內容物檢查

感謝您選擇我的套件！開箱後，請確認您收到了以下所有物品：

- TES 直流充電控制器主機 x 1

二、 產品接口與功能說明

2-1

2-2

2-3

3-1

4-2

GD/VP

4-2

D-/D+/GND/CP

4-1

+/-

4-4

+/-

4-4

+/-

4-3

+/-

4-5

3-4

3-2

3-3

1

- OLED 顯示螢幕：顯示實時充電狀態、設定選單等資訊。

- 狀態指示燈 (LED)：

  - 橘燈：待機 / 電源指示。

  - 綠燈：充電中 (閃爍) / 充電完成 (常亮)。

  - 紅燈：故障 / 異常 (常亮)。

- 操作按鈕：

  - START / UP (上)：開始充電 / 在選單中向上移動。

  - STOP / DOWN (下)：停止充電 / 在選單中向下移動。

  - SETTING (設定)：在主畫面時短按循環目標 SOC / 長按進入設定選單 / 在設定選單中短按確認、長按返回。

  - EMERGENCY：緊急停止

- 接口：

  - DC主電源輸入：主電源輸入接口。(DC120V MAX)

  - 充電槍控制訊號：連接至充電槍的控制線束接口(和iE/勁炫 原廠大充一樣，但還是推薦檢查一下) (VP, GD, CP, CANH(D+), CANL(D-))。

  - 12V電磁閥控制輸出：用於控制充電槍上的鎖定電磁閥

  - 12V直流接觸器控制輸出：用於控制外部直流接觸器的訊號輸出。

  - USB-C (位於側邊)：用於首次韌體燒錄或緊急除錯，日常使用無需連接。

三、 首次安裝與設定

步驟 1：硬體接線 (請在完全斷電的情況下進行！)

- 將您的直流電源供應器的電源輸出，連接到本機的 DC 120V IN 接口。

- 將本機的 直流接觸器控制 輸出，連接到您的直流接觸器的線圈控制端(低功率可不安裝(iE/勁炫))。

- 將您的充電槍控制線束，正確地連接到本機的 充電槍控制訊號 接口。

- 仔細檢查所有接線是否正確、牢固，特別是正負極性。

【極重要】步驟 2：首次供電能力設定 (OLED)

為確保安全，您必須先透過 OLED 將本控制器的設定與您的電源供應器能力完全匹配！

- 首次通電：接通 12V 控制電源，OLED 螢幕將會亮起並顯示待機畫面。

- 預設設定：本控制器出廠預設的最大電壓為 100.0V，最大電流為 10.0A，目標 SOC 為 100%。

- 設定您的電源：請手動將最大電壓及最大電流設定為您使用的電源輸出值。

- 進入設定選單：在 OLED 主畫面，長按 SETTING 按鈕進入設定主選單。

- 匹配參數：

  - 使用 UP/DOWN 按鈕選擇「Max Voltage」、「Max Current」和「Target SOC」選項。

  - 短按 SETTING 進入修改。

  - 使用 UP/DOWN 調整數值，使其與您的電源供應器完全相同。

  - 長按 SETTING 確認修改並返回。

- 儲存並退出：在主選單中，選擇「Save & Exit」，並短按 SETTING 確認。螢幕會短暫顯示「Settings Saved!」。

步驟 3：Wi-Fi 設定 (可選，擴充功能) *非必要，AP模式即有除了OTA以外的其它功能

完成核心的供電能力設定後，您可以選擇性地將設備連上網路，以啟用家庭內網訪問和 OTA 更新功能。

- AP (熱點) 模式：若設備未設定過 Wi-Fi，通電後會自動進入 AP 模式。

- 連接熱點：在您的手機或電腦上，尋找一個名為 TES_Charger_ESP32 的 Wi-Fi 熱點，並連接它。密碼為 12345678。

- 訪問 Web UI：連接成功後，打開瀏覽器，訪問 http://192.168.4.1。

- 設定 Wi-Fi：在 Web UI 的「Network Settings」區塊，輸入您家中 Wi-Fi 的名稱 (SSID) 和密碼，點擊「Save & Reboot」。

- STA (客戶端) 模式：設備重啟後，會自動連接到您家的 Wi-Fi。您可以在 OLED 的「Network」選單中或路由器後台找到設備的新 IP 位址，即可開始使用完整的 Web UI 功能。

四、 日常操作

1. 透過 OLED 和按鈕操作

- 充電：連接車輛後，按下 START 按鈕。

- 停止：充電中，按下 STOP 按鈕。*務必等充電停止後才拔除充電槍，不可在充電中直接移除充電槍

- 設定：在待機狀態下，長按 SETTING 進入選單。使用 UP/DOWN 選擇，短按 SETTING 進入/確認，長按 SETTING 返回上一級。

2. 透過 Web UI 遠端操作

- 在瀏覽器中訪問設備的 IP 位址。

- Live Data：查看實時充電數據。

- Controls：點擊 START / STOP 按鈕(僅在OLED設定頁面未開啟時可操作)，或點擊 Settings 彈出設定視窗。

- Firmware Update：檢查並執行線上韌體更新 (OTA)。

- Network Settings：重新設定 Wi-Fi 或重置網路。

五、 韌體更新 (OTA)

我們建議您定期檢查並更新韌體，以獲得最新的功能和 Bug 修正。

- 確保您的充電樁已連接到可上網的 Wi-Fi。

- 在 OLED 的About選單或 Web UI 的「About & Update」頁面，點擊「Check for Updates」。

- 若顯示JSON parse error請再按下檢查更新一次

- 如果檢測到新版本，按鈕會變為Start Update

- 點擊「開始更新」，設備將自動下載並安裝韌體和網頁檔案，此過程可能需要幾分鐘並自動重啟數次，請耐心等待。更新過程中請勿斷電！

*目前韌體沒有到很完整，若韌體和檔案系統皆須更新需手動操作兩次

六、 OLED 螢幕畫面詳解

1. 主畫面 (待機 / 充電完成 / 故障)

- Ready to Charge：顯示當前的目標 SOC，等待用戶操作。

- Charge Complete：充電完成，顯示最終的充電狀態。

- ERROR!：發生故障，顯示最後的請求電流和故障碼 (Flags)，用戶可對照原理說明文件查找原因。

2. 主畫面 (充電中)

- 第一行：顯示當前電池的 SOC 百分比。

- 第二行：顯示剩餘充電時間的估算值。

- 第三行：顯示實時電壓 / 控制器設定的最大電流 / 車輛請求的電流 (V/Set A/Req A)。

3. 設定主選單

- 透過長按 SETTING 進入。

- 提供「Max Voltage」、「Max Current」、「Target SOC」、「Save & Exit」、「Network」、「About」等選項。

- 當選項過多時，右側會出現滾動條。

4. Network / About 子選單

- Network：顯示當前的 Wi-Fi 模式、SSID、IP 位址，並提供「Reset WiFi」的選項。

- About：顯示韌體版本、Web UI 版本等資訊，並提供進入「Update Options」的入口。

七、 Web UI 介面詳解

- Live Data：以大字體顯示核心的充電數據，一目了然。

- Controls & Current Settings：顯示當前的充電參數設定，並提供 START / STOP 按鈕。點擊 Settings 按鈕會彈出設定視窗，僅在待機狀態下可以修改充電參數。

- About & Firmware Update：查看版本資訊，並執行線上韌體更新 (OTA)。提供「線上自動更新」和「離線手動上傳」兩種方式。

- Network Settings：查看詳細的網路狀態，並提供重新設定 Wi-Fi 或重置網路的功能。

八、 故障排除 (FAQ)

- Q: 通電後 OLED 沒亮？

  - A: 請檢查您的 120V 電源是否正常供電。

- Q: 連接車輛後無法開始充電？

  - A: 請檢查充電槍是否插好以及車輛電源是否關閉，並查看 OLED 螢幕是否有任何錯誤訊息。

- Q: Web UI 無法訪問？

  - A: 請確認您的手機/電腦與充電樁是否連接在同一個 Wi-Fi 網路下，並確認 IP 位址是否正確。

*目前的AP、STA切換模式有瑕疵，若設定過Wi-Fi而連不上時無法自動切回AP模式，造成Web暫時無法訪問，可先將Wi-Fi清除用AP模式訪問

感謝您的支持！
開源專案地址：github.com/a950523a/TES-Taiwan-Electric-Scooter-Charging-Controller

技術交流社群：https://www.facebook.com/share/g/15KmiEWLdY/

附錄 A：故障碼 (Fault Flags) 解析表

當充電控制器因異常而停止，並在 OLED 螢幕上顯示 Fault Flags: 0xXX 時，您可以透過以下表格，解析該十六進位碼所代表的具體意義。

數據來源： 本控制器顯示的故障碼，是直接來自您車輛 BMS 透過 CAN Bus 訊息 ID 0x500 (Byte 0) 回報的數值。

TES-0D-02-01 標準故障旗標對照表

| 位元 (Bit) | 十六進位值 (Hex) | 二進位遮罩 (Mask) | 故障描述 (中文) | 故障描述 (English) | 可能原因與建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 0 | 0x01 | 0b00000001 | 供電系統異常 | Supply System Error | 車輛 BMS 認為充電樁提供的電壓/電流不穩定或與其預期不符。請檢查您的電源供應器是否穩定，或嘗試降低充電電流。 |
| Bit 1 | 0x02 | 0b00000010 | 電池過電壓 | Battery Over-Voltage | 電池組總電壓或某個電芯的電壓超過了安全上限。BMS 已強制停止充電以保護電池。 |
| Bit 2 | 0x04 | 0b00000100 | 電池電壓不足 | Battery Under-Voltage | 電池組電壓過低，可能處於深度放電狀態，BMS 拒絕充電。 |
| Bit 3 | 0x08 | 0b00001000 | 電池電流差異 | Battery Current Difference | BMS 內部測量到的電流與其預期值存在較大差異。 |
| Bit 4 | 0x10 | 0b00010000 | 電池高溫 | Battery High Temperature | 電池溫度超過了安全上限。BMS 已強制停止充電以保護電池。請讓車輛靜置降溫後再嘗試。 |
| Bit 5 | 0x20 | 0b00100000 | 電池電壓差異 | Battery Voltage Difference | 電池組內部各電芯之間的電壓差過大（電芯不平衡）。BMS 已停止充電以防止部分電芯過充。 |

特殊情況：Fault Flags: 0x00

如果您在 OLED 故障頁面看到 Fault Flags: 0x00，這表示車輛 BMS 並沒有回報任何具體的故障旗標。

在這種情況下，充電停止的最可能原因是：

- 電流差異異常 (由車輛觸發)：車輛 BMS 請求的充電電流，與您設定的「Max Current」存在巨大差異（通常是 BMS 請求降流，但您的電源仍在以最大電流輸出）。本控制器會持續回報「Max Current」，BMS 在比較後會主動停止充電。這是一個重要的安全保護機制。

- CP 信號丟失：充電過程中，CP 信號線的連接可能出現瞬時中斷。

- 其他未定義的系統級問題。