【重要安全警告與代工服務免責協議】

產品名稱：TES 協議兼容 1500W 直流充電器 (客製化代工版)

本文件構成您（委託人/使用者）與製作者（代工方）之間關於本產品的完整協議。通電或使用本產品即代表您已完全理解並同意以下所有條款。

1. 產品性質與代工聲明

- 客製化代工：本產品並非一般市售之標準化消費電子產品。它是應您的需求，基於開源硬體專案 [TES-Taiwan-Electric-Scooter-Charging-Controller] 之設計，由製作者代為採購零件並手工組裝而成之實驗性設備。

- 現況交貨 (As-Is)：本產品及其所有組件（包含電源供應器、控制板、線材等）均以**「現況」及「連同其所有潛在瑕疵」**之基礎提供。製作者不對其適用性、耐用性、無瑕疵性或安全性提供任何明示或暗示的保證。

- 設計缺陷風險：由於基於開源設計及通用模組改裝，本產品可能存在未知的設計缺陷或軟體 Bug。使用者需理解並接受此一先天風險。

2. 用電環境與電壓設定安全 (極重要！)

- 插座極限與 80% 負載建議：1500W 滿載運行時，110V 電流高達 15A，已逼近一般家用插座極限。嚴禁使用延長線。為確保安全與延長電源壽命，強烈建議日常使用時將電流設定在 12A (約 80% 負載) 以下。

- 強烈建議使用 220V：若環境允許，請優先使用 220V 插座 (如冷氣插座) 供電，此時電流僅約 7-8A，安全性與效率皆大幅提升。

- 電壓切換開關：機身後方設有紅色電壓切換開關 (110V/220V)。插電前務必確認開關位置與插座電壓一致！

  - 【嚴禁】開關在 110V 位置，插入 220V 插座：這會導致電源內部電容瞬間爆炸、電源供應器立即燒毀！

  - 【注意】開關在 220V 位置，插入 110V 插座：雖不會燒機，但電源會因輸入電壓不足而無法啟動，或輸出電壓/功率嚴重不足。

3. 外觀、機構與操作規範

- 手工痕跡：本產品之外殼鑽孔、組裝皆為純手工製作，外觀上可能存在些許誤差、刮痕或非工廠級的完美度。此為手工代工品之正常現象，不影響功能與安全。

- 充電槍配合度：本產品採用通用型副廠充電槍頭，其機械卡榫可能無法像原廠槍頭一樣完美鎖定（可能無法卡住）。

  - 操作要求：使用時，請務必確認槍頭已用力插到底，確保接觸良好。若因未插好導致接觸不良或高溫，後果自負。

- 嚴禁熱插拔：在充電進行中（電流輸出時），嚴禁直接拔除充電槍！ 直流高壓下的熱插拔會產生電弧，有瞬間燒毀接口及引發觸電或火災的可能。必須先按 STOP 停止充電後才可拔除。

- 人離斷電：本設備不具備完整的家用電器安規保護，嚴禁在無人看管的情況下長時間運作。

【操作指南】如何安全調整充電電流？

- 本充電器由「電源供應器」與「智慧控制板」共同運作。調整充電電流時，必須嚴格遵守以下順序，以避免觸發車輛保護機制導致充電中斷。

- 情境 A：想把電流「調小」 (例如：從 15A 降至 10A)

- 先調電源：在充電進行中，緩慢旋轉電源供應器上的電流旋鈕（逆時針），觀察電源螢幕上的電流數值，直到降至目標值 (10A)。

- 停止充電：按下控制板上的 STOP 按鈕。

- 設定控制板：長按 SETTING 進入選單，將 Max Current 設定為目標值 (10A) 並儲存。

- 重新開始：按下 START，以新的電流設定開始充電。

- 情境 B：想把電流「調大」 (例如：從 10A 升至 15A)

- 先調控制板：在停止狀態下，進入設定選單，將控制板的 Max Current 設定為目標值 (15A) 並儲存。

- 開始充電：按下 START 開始充電。此時電流會被電源供應器限制在舊的數值 (10A)。

- 後調電源：在充電進行中，緩慢旋轉電源供應器上的電流旋鈕（順時針），直到電流上升至目標值 (15A) 為止。

- 口訣：調小先調電源，調大先調設定。

4. 責任歸屬與豁免

- 使用者全責：作為代工委託人及最終使用者，您同意對本產品的所有使用行為及其後果負完全責任。

- 損壞免責：對於因使用、誤用或產品故障而導致的任何損害，包括但不限於：車輛損壞（電池、BMS、ECU 等）、家庭電力設施損壞、人身傷害或火災。製作者 概不負責，亦不承擔任何賠償義務。

- 無安規認證：本產品未經 BSMI 或其他安規認證，使用者需自行承擔相關法律風險。

5. 技術資料與開源協議

- 本產品之控制核心源自開源專案。有關控制板的詳細功能、操作邏輯、OTA 更新及更多技術細節，請務必自行查閱專案說明文件：

  - GitHub 專案網址：github.com/a950523a/TES-Taiwan-Electric-Scooter-Charging-Controller

- 本代工服務僅包含硬體組裝與基本功能測試，不包含軟體教學或長期的無償技術支持。

【使用者確認】

我已充分了解本產品為手工代工之實驗性設備。我承諾在插電前務必檢查電壓開關位置，並理解插錯電壓將導致立即燒毀的後果。我接受其外觀手工痕跡與充電槍之機械特性，並同意遵守 嚴禁熱插拔 及 80% 負載建議 之安全規範。我同意自行承擔使用本設備的所有風險，並放棄對製作者的一切求償權利。